05-06

Общество с ограниченной ответственностью

«Водоотведение»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Водоотведение»

_________________ С.М. Гладышев

«_____» _________________ 20_____г.

М.П.

- Регламент подключения к централизованным сетям водоотведения

№30/05-06

Редакция 4

Введен      с  «____» __________20____г.

__

Отменен   с  «____»___________20____г.

Исполнитель:

Главный инженер ООО «Водоотведение»

____________А.М. Глушков

г. Вятские Поляны

2022 г.

- Общие положения

1.1. Настоящий регламент регулирует отношения между органами местного самоуправления г. Вятские Поляны, организацией, эксплуатирующей сети инженерно-технического обеспечения водоотведения и очистки сточных вод – ООО «Водоотведение» и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям водоотведения и очистки сточных вод, включая порядок выдачи технических условий, заключения договора о подключении, выдачи и исполнения условий подключения (технических условий для присоединения).

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ; Постановлением правительства от 13.05 2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановлением Правительства Российской Федерации № 2130 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ  от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации).

1.3. Термины и определения:

ГПЗУ - градостроительном плане земельного участка.

Заявитель – лицо, обратившееся в организацию, осуществляющую водоотведение, с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом подключении) к централизованной системе водоотведения.

Исполнитель – организация, осуществляющая водоотведение, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами централизованных систем водоотведения, к которым непосредственно или через технологически связанные (смежные) объекты централизованных систем водоотведения иных лиц осуществляется подключение (технологическое присоединение) подключаемых объектов. Исполнителем может является только организация, осуществляющая водоотведение, владеющая на праве собственности или ином законном основании объектами централизованных систем водоотведения, к которым непосредственно осуществляется подключение, либо гарантирующая организация, определенная в отношении централизованной системы водоотведения.

Подключаемая мощность – величина мощности, определяемая заявителем и указываемая им в соответствии с балансом водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования горячей и холодной воды и распределения объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на периодические нужды, заполнения и опорожнения бассейнов, на цели обеспечения пожаротушения, прием поверхностных сточных вод, а также распределения общего объема сточных вод по канализационным выпускам.

Подключаемый объект – объект капитального строительства, в том числе канализационная сеть и иные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (за исключением отдельных помещений объекта капитального строительства), в отношении которых осуществляется или планируется к осуществлению подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Подключение (технологическое присоединение) (далее подключение) – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту отводить сточные воды в централизованную систему водоотведения или создающих технологическую связь между централизованной системой водоотведения либо отдельными объектами централизованной системы водоотведения.

Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) – максимальная величина мощности (нагрузки) отведения сточных вод в точке (точках) подключения, выражаемая в объем сточных вод на единицу времени.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – документ, выдаваемый исполнителем в целях архитектурно-строительного проектирования подключаемого объекта и заключения договора о подключении, содержащий информацию об имеющейся возможности подключения подключаемого объекта в пределах указанной в таком документе максимальной мощности (нагрузки) в точках присоединения в пределах указанного в таком документе сроках, и являющийся обязательны приложением к договору о подключении.

Точка подключения (технологического присоединения) – определяемое в соответствии с настоящими Правилами № 2130 от 30.11.2021г.  и договором о подключении место физического соединения объектов централизованной системы водоотведения, создаваемых (реконструируемых) исполнителем в рамках договора о подключении или принадлежащих исполнителю или иному лицу существующих объектов такой системы, с подключаемым объектом либо объектами такой системы, создаваемыми заявителем в рамках договора о подключении, либо с существующими объектами такой системы, принадлежащими заявителю.

Точка присоединения – определяемое исполнителем место физического соединения объектов централизованной системы водоотведения, создаваемых в рамках договора о подключении, с существующими объектами такой системы.

- Область применения

2.1. Регламент определяет порядок подключения (технологического присоединения) проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, в том числе порядок выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, применяемых в целях архитектурно-строительного проектирования.

юридических и физических лиц к системам водоотведения ООО «Водоотведение» с целью заключения договора об оказании услуг по водоотведению.

- Процедура подключения

3.1. Процедура подключения включает в себя следующие основные этапы:

3.1.1.  Заявитель подает заявление в ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и запрос на выдачу технических условий подключения с приложением комплекта документов согласно законодательству: нарочно, по почте, по электронной почте.

3.1.2. Выдача технических условий подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения (далее технические условия).

3.1.3. Подготовка и заключение договора о подключении объекта капитального строительства к системе водоотведения (далее договор о подключении – Проект договора о подключении).

3.1.4. Оплата заказчиком подключения к системе водоотведения согласно договору о подключении.

3.1.5. Проверка выполнения условий подключения (технических условий для присоединения), условий договора о подключении.

3.1.6. Составление Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта или  Акта выполнения технических условий.

3.1.7. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

3.2. Порядок оформления запроса на выдачу технических условий подключения.

3.2.1. Запрос на выдачу технических условий оформляется на имя директора ООО «Водоотведение» в письменном виде по форме – Приложение №1.1 с приложением необходимых документов, указанных в Приложении №1.2.

Запрос может быть представлен исполнителю на бумажном носителе или в формате электронного документа направлен в адрес электронной почты ООО «Водоотведение» vodootvedenie@inbox.ru.

Форму запроса на выдачу ТУ Заказчик может получить в производственно-технической группе ООО «Водоотведение».

Адрес: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.1а, 2 этаж, к.42.

График работы: Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8(83334)6-07-47.

3.2.2. На основании предоставления полного пакета документов ООО «Водоотведение» регистрирует заявление, проводит оценку технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения и выдает технические условия с указанием платы за подключение. Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган 5 рабочих дней.

3.2.3. Технические условия должны содержать следующие данные:

- сведения об исполнителе;

- сведения о заявителе;

- информация о возможной точке присоединения (адрес или описание местоположения или номер колодца);

- информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта;

- срок действия технических условий.

3.2.4. Срок действия технический условий, выдаваемых исполнителем, устанавливается на срок не менее чем на три года.

3.2.5. После выполнения технических условий составляется Акта выполнения технических условий с вызовом представителя организации водоотведения (Приложение 4).

3.2.6. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

3.3. Порядок заключения договора на подключение к сетям водоотведения. Порядок расчетов за подключение.

3.3.1 Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявления о подключении в случае:

- необходимости подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к централизованной системе водоотведения;

- необходимости увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта;

- реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованной системы водоотведения, в том числе при изменении точки подключения.

3.3.2. Для заключения договора о подключении к централизованной системе водоотведения Заявитель представляет в ООО «Водоотведение» заявление о подключении (форма заявления – Приложение  2.1) с приложением необходимых  документов согласно Приложению 2.2.

3.3.3. Заявление может быть представлено исполнителю на бумажном носителе или в формате электронного документа направлено в адрес электронной почты ООО «Водоотведение» vodootvedenie@inbox.ru.

Форму заявления о подключении Заказчик может получить в производственно-технической группе ООО «Водоотведение».

Адрес: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.1а, 2 этаж, к.42.

График работы: Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8(83334)6-07-47.

3.3.4. Исполнитель в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные от заявителя документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие требуемым документам и соответствие представленного баланса техническим параметрам подключаемого объекта.

3.3.5. В случае непредставления заявителем необходимых документов в полном объеме или при несоответствии представленного баланса техническим параметрам подключаемого объекта исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения или документы и приостанавливает рассмотрение заявление о подключении на срок до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления исполнитель вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

3.3.6. В случае представления необходимых сведений и документов в полном объеме, исполнитель определяет, к какому объекту (участку сети) централизованной системы водоотведения должно осуществляться подключение, и оценивает техническую возможность подключения. При наличии технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением технических условий и расчета платы за подключение.

Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении:

к централизованной системе водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) -14 рабочих дней;

к централизованной системе водоотведения для субъектов малого предпринимательства - 10 рабочих дней.

В случаях, установленным пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» которым предусмотрено утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке, исполнитель направляет заявителю подписанный проект договора о подключении, включающий в том числе технические условия и расчет платы за подключение не позднее 10 рабочих дней и дня установления такой платы.

3.3.7. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего проект договора о подключении.

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

3.3.8. Плата за подключение рассчитывается исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение или платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования тарифов индивидуально в случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования.

Внесение заявителем платы за подключение по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

35 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 календарных дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных дней со дня подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на подключаемые объекты, но не позднее выполнения условий отведения сточных вод.

3.3.9. При отсутствии технической возможности подключения на момент обращения заявителя с заявлением о подключении, исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о подключении обязан направить заявителю письменное извещение об отсутствии технической возможности подключения.

3.3.10. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение или решения органа регулирования тарифов об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке заключение договора о подключении откладывается соответственно до момента установления тарифов на подключение или установления платы за подключение в индивидуальном порядке.

3.3.11. Подключение подключаемых объектов осуществляется по результатам проектирования подключения, проводимого исполнителем на основании представляемых заявителем исходных данных для проектирования подключения.

Одновременно с подачей заявления о подключении или в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении заявитель обязан предоставить необходимые документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения.

В случае непредставления заявителем в указанные сроки документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, исполнитель вправе по соглашению с заявителем изменить сроки подключения или расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке. При этом заявитель обязан возместить исполнителю фактически понесенные затраты, связанные с исполнением им договора о подключении.

3.3.12. Подключение подключаемых объектов к централизованным системам водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем.

3.3.13. Осуществление подключения завершается подписанием заявителем акта о подключении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения и о разграничении эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения.

Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 7 рабочих дней.

3.3.14. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

- Заключительные положения.

4.1. Условия подключения (технические условия на присоединение) не выдаются и договор о подключении не заключается в случае, если реконструкция или смена функционального назначения существующего объекта не ведёт к изменению схемы наружных сетей водоотведения, внутриплощадочных систем объекта капитального строительства и увеличению общей потребляемой нагрузки. При этом ООО «Водоотведение» подтверждает (согласовывает) возможность обеспечения объекта услугами водоотведения с соответствующими условиями по запросу Заказчика.

4.2. Определение технической возможности и выдача условий подключения (договор на присоединение) не производятся, договор о подключении не заключается в случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы водоотведения менее одного года и имеющий Акт о присоединении к сетям водоотведения. Если такой объект подключается с потребляемой нагрузкой, превышающей указанную в Акте выполненных работ, то процедура подключения в отношении увеличения нагрузки осуществляется в установленном настоящим Регламенте порядке.

4.3. В случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы водоотведения менее одного года и не имеющий Акта о присоединении к сетям водоотведения, процедура подключения осуществляется в установленном настоящим Регламентом порядке, при этом технические условия на подключение не выдаются.

4.4. Акт выполненных работ по присоединению к сетям водоотведения является недействительным в случае, если существующий объект, в том числе отдельные помещения в составе объекта, более одного года отключены от системы водоотведения, и владелец этого объекта не имеет заключенного договора на оказание услуг по водоотведению. Процедура технологического подключения к сети в таком случае осуществляется заново в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.5. При смене правообладателя земельного участка, собственника объекта капитального строительства, которому были выданы предварительные технические условия и/или условия подключения, новый правообладатель, собственник объекта капитального строительства вправе ими воспользоваться, при условии согласования с ООО «Водоотведение».

Приложение 1.1

Директору ООО «Водоотведение»

С.М. Гладышеву

ЗАПРОС

о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

| 1. Сведения о лице, обратившемся с запросом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета ) |  |  |  |
| 2. Контактные данные лица, обратившегося за выдачей технических условий |  |  |  |
| (для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для физических лиц - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |  |  |
| 3. В связи с |  |  |  |
|  | (новым строительством, реконструкцией, модернизацией - указать нужное) |  |  |
| прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, иного объекта, не относящегося к объектам капитального строительства (указать нужное): |  |  |  |
| (наименование объекта или сетей, адрес) |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4. Требуется подключение к централизованной системе |  |  |  |
| 5. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| (сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод) |  |  |  |
| 6. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) |  |  |  |
| подключаемых объектов, соответствующих указанному земельному участку |  |  |  |
| (высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) |  |  |  |
| 7. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта ________________________________________ |  |  |  |
| 8. Планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки) составляет для |  |  |  |
| водоотведения _______ л/с ________ куб.м/час, ______ куб.м/сутки |  |  |  |
| 9. К настоящему запросу прилагаются документы:___________________________________________________________ |  |  |  |

Заявитель                         __________________                              ______________________

(подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

Дата «_____»________________20_____г.

Приложение 1.2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для приложения к запросу на выдачу технических условий

| 1 | Запрос на выдачу технических условий Запрос должен быть оформлен на официальном бланке организации в соответствии с формой Приложение №1.1. |
| --- | --- |
| 2 | Копии учредительных документов Заявителя Для юридических лиц: - Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц. - Свидетельство о регистрации юридического лица. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. - Устав. Для индивидуальных предпринимателей: - Копия паспорта - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя. - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Для физических лиц: - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. |
| 3 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос - Документ о назначении руководителя юридического лица; - Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица; - Доверенность представителя заказчика на право подписания запроса, в случае подписания запроса лицом, действующим на основании доверенности. |
| 4 | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (один из документов): - Договор аренды земельного участка. - Свидетельство на право собственности земельного участка. - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. |
| 5 | Копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект (один из документов): - Свидетельство на право собственности на объект. - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. |
| 6 | Документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории) |
| 7 | Документы, содержащие информацию о предельных параметрах разрешённого строительства (реконструкции) подключаемого объекта, соответствующего данному земельному участку. |

Приложение 2.1.

Директору ООО «Водоотведение»

С.М. Гладышеву

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной  системе водоотведения

| 1. Сведения о заявителе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа; для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета) |  |  |
| 2. Контактные данные заявителя |  |  |
| (для органов государственной власти и местного самоуправления - место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для физических лиц - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |  |
| 3. Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) |  |  |
| (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, является указанное лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на который* расположен подключаемый объект основания возникновения такого права) |  |  |
| 4. Наименование и местонахождение подключаемого объекта __________________________________________________ |  |  |
| 5. Требуется подключение к централизованной системе ______________________________________________________ |  |  |
| 6. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему |  |  |
| (сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод), а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) канализационных сетей) |  |  |
| 7. Основание для заключения договора о подключении |  |  |
| (необходимость подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки), или необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта или реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |
| 8. Характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект |  |  |
| (площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования) |  |  |
| 9. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов составляет для водоотведения _______ л/с, _______ куб.м/час, ______ куб.м/сутки. |  |  |
| 10. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого объекта |  |  |
| (высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) |  |  |
| 11. Технические параметры подключаемого объекта: |  |  |
| (назначение объекта, высота и этажность здания, строения, сооружения, протяженность и диаметр сети) |  |  |
| 12. Расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии) |  |  |
| 13. При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения |  |  |
| 14. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении) |  |  |
| 15. Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта |  |  |
| 16. К настоящему заявлению прилагаются документы:_______________________________________________________ |  |  |

Заявитель                         __________________                              ______________________

(подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

Дата «_____»________________20_____г.

Приложение 2.2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для приложения к заявлению о подключении

| 1 | Заявление на подключение к централизованной системе водоотведения Заявление должно быть оформлено на официальном бланке организации в соответствии с формой Приложение 2.1. |
| --- | --- |
| 2 | Копии учредительных документов Заявителя Для юридических лиц: - Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц. - Свидетельство о регистрации юридического лица. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. - Устав. Для индивидуальных предпринимателей: - Копия паспорта - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя. - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Для физических лиц: - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. |
| 3 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос - Документ о назначении руководителя юридического лица; - Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица; - Доверенность представителя заказчика на право подписания запроса, в случае подписания запроса лицом, действующим на основании доверенности. |
| 4 | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (один из документов): - Договор аренды земельного участка. - Свидетельство на право собственности земельного участка. - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. |
| 5 | Копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию (один из документов): - Свидетельство на право собственности на объект. - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; а для строящихся объектов – копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурного проектирования) |
| 6 | Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта |
| 7 | Топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями. |
| 8 | Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приме поверхностных сточных вод, а также с распределением |
| 9 | Градостроительный план земельного участка и проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованной системы водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов). |

Приложение 3

| ТИПОВОЙ ДОГОВОР о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
| (место заключения договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование заявителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем заявителем, в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта заявителя и в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (далее - параметры подключения (технологического присоединения) подключить объект заявителя к централизованной системе водоотведения, а заявитель обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить мероприятия заявителя по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения.

| 2. Исполнитель до точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя осуществляет следующие мероприятия: |  |
| --- | --- |
|  | ; |
| (указывается перечень фактически осуществляемых исполнителем мероприятий, в том числе технических, по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения) |  |

проверка выполнения заявителем параметров подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в точке (точках) подключения, устанавливаемой (устанавливаемых) при наличии технической возможности на границе земельного участка, на котором располагается подключаемый объект заявителя, если иное не предусмотрено настоящим договором с учетом положений пункта 36 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений* и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  (далее - Правила подключения).

________________

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - "__"_________20__ г.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

| 5. Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, канализационная сеть или иной объект, не являющийся объектом капитального строительства - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принадлежащий заявителю на праве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (собственность, пользование и др. - указать нужное) |  |  |  |  |  |
| на основании |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  | (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего и правоудостоверяющего документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с целевым назначением |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| (целевое назначение объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подключаемого объекта, площадью ___________________ кв. метров, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенный по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| принадлежащий заявителю на праве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (собственность, пользование и т.п. - указать нужное) |  |  |  |
| на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
|  |  |  | (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего и правоудостоверяющего документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
|  |  |  |  |  | (указать кадастровый номер земельного участка) |  |  |  |  |  |  |
| с разрешенным использованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (указать разрешенное использование земельного участка) |  |  |  |  |

7. Потребности объекта - величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта, который обязана обеспечить исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет _______м3/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению 3.1.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заявителя, к централизованной системе водоотведения исполнителя осуществляется на основании заявления о подключении (технологическом присоединении) заявителя.

IV. Права и обязанности сторон

10. Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 12 настоящего договора , не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

проверить выполнение заявителем параметров подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" ;

установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заявителем технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ___ рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения параметров подключения (технологического присоединения) и установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных параметров подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив заявителю мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения параметров подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заявителю не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителя уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заявителя уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заявитель вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

в) подпункт утратил силу с 14 июля 2017 года.

11. Исполнитель имеет право:

а) участвовать в приемке работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации канализационных сетей от подключаемого объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заявитель не предоставил исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод;

в) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 19_1 настоящего договора .

12. Заявитель обязан:

а) выполнить параметры подключения (технологического присоединения), в том числе представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заявителем при направлении уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение подключаемой мощности (нагрузки), указанной в пункте 7 настоящего договора, направить исполнителю в течение 5 дней со дня внесения указанных изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение подключаемой мощности (нагрузки) не может превышать величину максимальной мощности (нагрузки), определенную техническими условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном  Правилами подключения;

г) направить уведомление в адрес исполнителя о выполнении параметров подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения параметров подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, а также для установления пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

ж) представить в течение 20 рабочих дней с даты заключения настоящего договора документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения, указанные в пункте 19_1 настоящего договора;

з) возместить исполнителю фактически понесенные затраты при расторжении настоящего договора в случае, предусмотренном пунктом 19_1 настоящего договора.

13. Заявитель имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заявитель и исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и порядок расчетов

15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению 3.2.

16. Заявитель обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением 3.2 к настоящему договору, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

___________рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

___________рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

___________рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению 3.2, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, и исполнитель выполнил все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) в течение 10 календарных дней со дня получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство заявителя по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15  и 16 настоящего договора  на расчетные счета исполнителя.

| 18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения исполнителя в состав платы за подключение |  |  |
| --- | --- | --- |
| (технологическое присоединение) включена |  | . |
|  | (да, нет - указать нужное) |  |

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения параметров подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения подключаемой мощности (нагрузки), указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) присоединения и (или) подключения и требований к строительству (реконструкции) канализационных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

19_1. В течение 20 рабочих дней с даты заключения настоящего договора заявитель представляет исполнителю следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:

план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием места канализационного выпуска;

планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя;

план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка.

Срок представления заявителем документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, может быть продлен по решению исполнителя (в случае письменного обращения заявителя), но не более чем на 30 календарных дней.

В случае непредставления заявителем в указанные сроки документов, содержащих исходные данные для проектирования, исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом заявитель обязан возместить исполнителю фактически понесенные затраты, связанные с исполнением ею настоящего договора.

VI. Порядок исполнения договора

20. Исполнитель осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заявителем параметров подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 15  и 16 настоящего договора .

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами параметров подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение _____ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

Акт о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) подписывается сторонами в течение* рабочих дней с даты истечения предусмотренного настоящим договором срока подключения в случае невыполнения заявителем в установленный настоящим договором срок мероприятий по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению)."

23. Водоотведение в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) осуществляется исполнителем при выполнении заявителем следующих условий:

а) получение заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

в) заключение исполнителем и заявителем договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__"________20__г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, параметры подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия параметров подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующего заявления заявителя исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заявителя путем письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" , и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | Заявитель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

Приложение 3.1

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Состав мероприятия |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 |  |  | г. |  |  | " |  | " |  |  |  | 20 |  | г. |

Приложение  3.2

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе водоотведения

(в редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2021 года N 2130)

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за подключение (технологическое присоединение)

1 вариант

| В случае если плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение), размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет ________________ (_____________________) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость ______________ рублей, и определена путем суммирования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети в размере ___________ тыс.руб./куб.м в сутки, |  |  |
| установленной |  | , |
|  | (наименование органа, установившего тариф на подключение, номер и дата документа, подтверждающего его установление) |  |
| и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере: |  |  |
| в точке 1 ____________ куб.м/сут; |  |  |
| в точке 2 ____________ куб.м/сут; |  |  |
| в точке 3 ____________ куб.м/сут; |  |  |
| произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за протяженность канализационной сети в размере__________ тыс.руб./км, установленной указанным органом тарифного регулирования, |  |  |
| и расстояния от точки (точек) подключения до точки присоединения к централизованной системе водоотведения: |  |  |
| точка 1 __________________________________; |  |  |
| точка 2 __________________________________; |  |  |
| точка 3 __________________________________; |  |  |
| величины расходов исполнителя, понесенных им в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к технологически связанным (смежным) объектам централизованной системы водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу, исчисленной в соответствии с тарифами на подключение, которые установлены для подключения к указанным объектам, или установленной индивидуально решением органа тарифного регулирования для подключения к указанным объектам, в размере _________________ (_____________________________) рублей (без учета налога на добавленную стоимость); |  |  |
| Примечание. Настоящий абзац заполняется в случае подключения (технологического присоединения) объектов заявителя через технологически связанные (смежные) объекты централизованной системы водоотведения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу. |  |  |
| налога на добавленную стоимость в размере ______________ рублей. |  |  |

2 вариант

| В случае если плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально, размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет __________________ (______________________) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость ______________ рублей, и определяется путем суммирования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| платы за подключение (технологическое присоединение), установленной индивидуально |  |  |
| решением |  |  |
|  |  | , |
| (наименование органа регулирования тарифов, установившего размер платы для заявителя, дата и номер решения) |  |  |
| размер которой составляет _________________ (_______________) рублей; |  |  |
| величины расходов исполнителя, понесенных им в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к технологически связанным (смежным) объектам централизованной системы водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу, исчисленной в соответствии с тарифами на подключение, которые установлены для подключения к указанным объектам, или установленной индивидуально решением органа тарифного регулирования для подключения к указанным объектам, в размере _________________ (_____________________________) рублей (без учета налога на добавленную стоимость); |  |  |
| Примечание. Настоящий абзац заполняется в случае подключения (технологического присоединения) объектов заявителя через технологически связанные (смежные) объекты централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу. |  |  |
| налог на добавленную стоимость в размере __________________ рублей. |  |  |

| Исполнитель |  | Заявитель |
| --- | --- | --- |
| "___" ______________ 20___ г. |  | "___" ________________ 20__ г. |

Приложение 3.3

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  | (положение, устав, доверенность - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем заявителем, в лице |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  | (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  | (положение, устав, доверенность - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект централизованной системы водоотведения - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от "___" ____________ 20__ г. N ________ (далее - договор о подключении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |
| (дата, время и местонахождение узла учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |
| (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |
| (результаты проверки узла учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |
| (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоотведения исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина подключаемой мощности (нагрузки) в точке (точках) подключения составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка (точки) подключения объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| точка 1 ________________________________; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| точка 2 ________________________________; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения исполнителя и заявителя является |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности исполнителя и заявителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема границы балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения исполнителя и заявителя является: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности исполнителя и заявителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема границы эксплуатационной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | Заявитель |  |  |  |  |  |
| "____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  | "____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |

е) локальные очистные сооружения на объекте __________________ (есть/нет).

Приложение 4

АКТ

о выполнении технических условий

от «_____» _______________ 202_   г.

Выдан в том, что потребитель выполнил технические условия №___________ от ________________ на водоотведение по адресу: ________________________________________

________________________________________________________  в полном (не полном) объеме.

Представитель ресурсоснабжающей

организации  ООО «Водоотведение»:

Начальник участка

канализационных  сетей     _________________               /_______ФИО______________/

(номер телефона)

Заявитель                             ___________________              /________________________/